UDC

中华人民共和国行业标准        JGJ

P                                          JGJ59—2011

备案号：JXX-201X

建筑施工安全检查标准

Standard of construction safety inspection

中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1204号

关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的公告

现批准《建筑施工安全检查标准》为行业标准，编号为JGJ59-2011，自2012年7月1日起实施。其中，第4.0.1、5.0.3、条为强制性条文，必须严格执行。原行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99同时废止。 
    本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 
                                                                   二〇一一年十二月七日

2011—12—7发布        2012—07—01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部      发 布

前   言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制定、修订计划>的通知》（建标[2009]88号）的要求，标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语；3. 检查评定项目；4. 检查评分办法；5.检查评定等级。

本标准修订的主要技术内容是：1. 增设“术语“章节；2. 增设“检查评定项目”章节；3. 将原“检查分类及评分办法”一章调整为“检查评分办法”和“检查评定等级”两个章节，并对评定等级的划分标准进行了调整；4. 将原“检查评分表”一章调整为附录；5. 将“建筑施工安全检查评分汇总表”中的项目名称及分值进行了调整；6. 删除“挂脚手架检查评分表”、“吊篮脚手架检查评分表”；7. 新增“碗扣式脚手架检查评分表”、 “承插型盘扣式钢管支架检查评分表”、“ 高处作业吊篮检查评分表”、“ 满堂脚手架检查评分表”；8. 依据现行法规和标准对检查评分表的内容进行了调整。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由天津市建工工程总承包有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送天津市建工工程总承包有限公司（地址：天津市新技术产业园区华苑产业区开华道1号，邮政编码：300384）。

本标准主编单位：天津市建工工程总承包有限公司

中启胶建集团有限公司

本标准参编单位：中国建筑业协会建筑安全分会

中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会

天津市建设工程质量安全监督管理总队

上海市建设工程质量安全监督管理总站

陕西省建设工程质量安全监督管理总站

河南省建设安全监督总站

杭州市建设工程质量安全监督管理总站

北京建工集团有限责任公司

北京建科研软件技术有限公司

重庆建工集团有限责任公司

天津一建建筑工程有限公司

天津二建建筑工程有限公司

天津三建建筑工程有限公司

本规范主要起草人： 耿洁明  张宝利  郭道盛  陈  锟  秦春芳  戴贞洁  翟家常

王兰英  王明明  薛  涛  丁天强  孙汝西  左洪胜  康电祥

李忠雨  张德光  张承亮  倪树华  戴宝荣  刘  震  牛福增

熊  琰  丁守宽  任占厚  唐  伟  孙宗辅  王玉恒  李海涛

本规范主要审查人员：

目      次

- 总则……………………………………………………………………………………………3

- 术语……………………………………………………………………………………………4

- 检查评定项目…………………………………………………………………………………5

3.1  安全管理  ………………………………………………………………………………5

3.2  文明施工…………………………………………………………………………………7

3.3  扣件式钢管脚手架………………………………………………………………………9

3.4  悬挑式脚手架 …………………………………………………………………………11

3.5  门型钢管脚手架 ………………………………………………………………………13

3.6  碗扣式脚手架 …………………………………………………………………………15

3.7  附着式升降脚手架 ……………………………………………………………………17

3.8  承插型盘扣式钢管支架 ………………………………………………………………19

3.9  高处作业吊篮 …………………………………………………………………………21

3.10  满堂脚手架  …………………………………………………………………………23

3.11  基坑支护、土方作业…………………………………………………………………24

3.12  模板支架………………………………………………………………………………26

3.13  “三宝、四口”及临边防护…………………………………………………………27

3.14  施工用电………………………………………………………………………………29

3.15  物料提升机……………………………………………………………………………31

3.16  施工升降机……………………………………………………………………………33

3.17  塔式起重机……………………………………………………………………………35

3.18  起重吊装………………………………………………………………………………37

3.19  施工机具………………………………………………………………………………39

4  检查评分方法…………………………………………………………………………………42

5  检查评定等级…………………………………………………………………………………43

附录A  建筑施工安全检查评分汇总表 ………………………………………………………44

附录B  建筑施工安全分项检查评分表 ………………………………………………………45

本规范用词说明  ………………………………………………………………………………75

引用标准名录……………………………………………………………………………………76

1  总  则

1.0.1  为科学评价建筑施工现场安全生产情况，预防生产安全事故的发生，确保施工人员的安全和健康，实现安全检查评定工作的标准化，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于对建筑施工现场安全生产工作的检查评定。

1.0.3  安全检查评定除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术 语

2.0.1  保证项目

可能导致较大人员伤害、财产损坏等事故，对施工造成严重影响的项目。

2.0.2  一般项目

可能导致人员伤害、财产损坏等事故，对施工造成影响的项目。

2.0.3  五牌一图

在施工现场的进出口处设置的公示标牌。五牌指：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌和文明施工牌；一图指：施工现场总平面图。

2.0.4  三宝

对施工现场常用的三种基本安全防护用品的简称，包括：安全帽、安全带和安全网。

2.0.5  四口

对施工现场因工程和工序需要而产生的，使人和物有坠落危险或危及人身安全的各种洞口的简称，包括：预留洞口、通道口、电梯井口和楼梯口。

3  检查评定项目

3.1安全管理

3.1.1 安全生产管理检查评定应符合国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》的规定。

3.1.2 检查评定保证项目包括：安全生产责任制、施工组织设计、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急预案。一般项目包括：分包单位安全管理、特种作业持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。

3.1.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 安全生产责任制

1）工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制；

2）安全生产责任制应经责任人员签字确认；

3）工程项目部应制定各工种安全技术操作规程；

4）工程项目部应按建设部建质[2008]91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，配备专职安全员；

5）实行工程项目经济承包的，承包合同中应有安全生产考核指标；

6）工程项目部应制定安全生产资金保障制度；

7）按照安全生产资金保障制度，编制安全资金使用计划并按计划实施；

8）工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标；

9）按照安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，进行安全生产责任目标分解；

10）应建立安全生产责任制、责任目标考核制度；

11）按照考核制度，对项目管理人员定期进行考核。

2 施工组织设计

1）工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施；

2）危险性较大的分部分项工程应按照建设部建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，编制安全专项施工方案；

3）超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对专项方案进行论证；

4）施工组织设计、安全专项施工方案，应由有关部门或专业技术人员审核，施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准；

5）工程项目部应按施工组织设计、安全专项施工方案组织实施。

3 安全技术交底

1）施工负责人在分派生产任务时，应对施工作业人员（相关管理人员）进行书面安全技术交底；

2）安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行；

3）安全技术交底应结合施工作业特点、危险因素、施工方案和规范标准、操作规程等内容制定；

4）安全技术交底应由交底人、被交底人、安全员进行签字确认。

4 安全检查

1）工程项目部应建立安全检查（定期、季节性）制度；

2）安全检查应由项目负责人组织，相关专业人员及安全员参加，定期进行并填写检查记录；

3）雨季、冬季应组织季节性专项检查；

4）对检查中发现的事故隐患，应明确责任，定人、定时间、定措施限期整改完成。重大事故隐患应填写隐患整改通知单，按期整改落实。工地或相关部门应组织复查验证。

5 安全教育

1）施工单位应建立安全培训、教育制度；

2）施工人员入场，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全培训、教育和考核；

3）施工作业人员变换工种，应进行变换后工种的安全操作规程教育和考核；

4）施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全培训和考核。

6 应急救援预案

1）工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。制定防触电、防坍塌、防高空坠落、防物体打击、防火灾、防起重及机械伤害等为主要内容的应急救援预案；

2）施工现场应成立应急救援组织，培训、配备应急救援人员；

3）按照应急救援预案要求，备齐应急救援器材；

4）组织员工进行应急救援演练。

2.1.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 分包单位安全管理

1）总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全资格的审查评价；

2）总包单位与分包单位签定分包合同时，应签定安全生产协议书，明确双方的安全责任；

3）分包单位应按规定建立安全组织，配备安全员。

2 特种作业持证上岗

1）建筑施工特种作业人员须经行业主管部门培训考核合格，取得特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业；

2）特种作业人员应按规定进行延期审核；

3）特种作业人员在进行施工作业时应持证上岗。

3 生产安全事故处理

1）施工现场发生生产安全事故应按规定及时报告；

2）生产安全事故应按规定进行调查、分析、处理，制定防范措施；

3）应为施工作业人员办理工伤保险。

4 安全标志

1）施工现场主要施工区域、危险部位、加工区、材料区、生活区、办公区，应按不同区域设置相应的安全警示标志牌；

2）施工现场应绘制安全标志布置的总平面图；

3）应根据工程部位和现场设施的改变，调整安全标志牌设置。

3.2文明施工检查评分表

3.2.1 文明施工检查评定应符合现行行业标准《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146的规定。

3.2.2 检查评定保证项目包括：现场围挡、封闭管理、施工场地、现场材料、现场住宿、现场防火。一般项目包括：治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务。

3.2.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 现场围挡

1）市区主要路段的工地周围应设置高度不得小于2.5m的封闭围挡；

2）一般路段的工地周围必须设置高度不得小于1.8m的封闭围挡；

3）围挡材料应坚固、稳定、整洁、美观；

4）围挡应沿工地四周连续设置。

2 封闭管理

1）施工现场出入口应设置大门；

2）大门口应有门卫室；

3）应有门卫和门卫制度；

4）进入施工现场应佩戴工作卡；

5）施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车辆冲洗设施。

3 施工场地

1）现场的主要道路及材料加工区必须进行硬化处理；

2）现场道路应畅通，路面应平整坚实；

3）现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施应齐全、合理；

4）排水设施应齐全、排水通畅，且现场无积水；

5）应有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道的措施；

6）应设置吸烟处，禁止随意吸烟；

7）温暖季节应有绿化布置。

4 现场材料

1）建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放；

2）材料布局应合理、堆放整齐，并标明名称、规格等；

3）建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应器具或管道运输，严禁随意凌空抛掷；

4）应做到工完场地清；

5）易燃易爆物品必须采取防火、防暴晒等措施，并进行分类存放。

5 现场住宿

1）在建工程、伙房、库房内，严禁住人；

2）施工作业区、材料存放区与办公区、生活区应划分清晰，并采取相应的隔离措施；

3）宿舍必须设置可开启式窗户；

4）宿舍内必须设置床铺、且不得超过2层，严禁使用通铺，室内通道宽度不得小于0.9m，每间居住人员不得超过16人；

5）宿舍内应有保暖和防煤气中毒措施；

6）宿舍内应有消暑和防蚊蝇措施；

7）生活用品摆放整齐，环境卫生应良好。

6 现场防火

1）必须有消防措施、制度及灭火器材；

2）现场临时设施的材质和选址必须符合环保、消防要求；

3）易燃材料不得随意码放，灭火器材布局、配置应合理且不能失效；

4）必须有消防水源（高层建筑），且能满足消防要求；

5）必须履行动火审批手续，且有动火监护人员。

3.2.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 治安综合治理

1）生活区应给作业人员设置学习和娱乐的场所；

2）必须建立治安保卫制度，责任分解落实到人；

3）治安防范措施必须到位，防止发生失盗事件。

2 施工现场标牌

1）大门口处应设置 “五牌一图”；

2）标牌应规范、整齐，统一；

3）现场应有安全标语；

4）应有宣传栏、读报栏、黑板报。

3 生活设施

1）食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方；

2）食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗；

3）食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其它物品；

4）食堂的卫生环境应良好，且配备必要的排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施；

5）厕所的数量或布局应满足现场人员需求；

6）厕所必须符合卫生要求；

7）必须保证现场人员卫生饮水；

8）应有淋浴室，且能满足现场人员需求；

9）应有卫生责任制度，生活垃圾应装入密闭式容器内，并及时清理。

4保健急救

1）现场必须制定相应的应急预案，且有实际操作性；

2）应有经培训的急救人员及急救器材；

3）应开展卫生防病宣传教育工作,并提供必备的防护用品；

4）应有保健医药箱及药品。

5 社区服务

1）夜间施工前，必须经批准后方可进行施工；

2）施工现场严禁焚烧各类废弃物；

3）施工现场应有防粉尘、防噪音、防光污染措施；

4）应建立施工不扰民措施。

3.3扣件式钢管脚手架

3.3.1 扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定。

3.3.2 检查评定保证项目包括：施工方案、立杆基础、架体与建筑物结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。一般项目包括：横向水平杆设置、杆件搭接、架体防护、脚手架材质、通道。

3.3.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 施工方案

1）架体搭设应有施工方案，搭设高度超过24m的架体应单独编制安全专项方案，结构设计应进行设计计算，并按规定进行审核、审批；

2）搭设高度超过50m的架体，应组织专家对专项方案进行论证，并按专家论证意见组织实施；

3）施工方案应完整，能正确指导施工作业。

2 立杆基础

1）立杆基础应按方案要求平整、夯实，并设排水设施，基础垫板及立杆底座应符合规范要求；

2）架体应设置距地高度不大于200mm的纵、横向扫地杆，并用直角扣件固定在立杆上。

3 架体与建筑结构拉结

1）架体与建筑物拉结应符合规范要求；

2）连墙件应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm；

3）连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆开始设置，并应牢固可靠；

4）搭设高度超过24m的双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

4 杆件间距与剪刀撑

1）架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合规范要求；

2）纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求；

3）剪刀撑杆件接长、剪刀撑斜杆与架体杆件连接应符合规范要求。

5 脚手板与防护栏杆

1）脚手板材质、规格应符合规范要求，铺板应严密、牢靠；

2）架体外侧应封闭密目式安全网，网间应严密；

3）作业层应在1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆；

4）作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。

6交底与验收

1）架体搭设前应进行安全技术交底；

2）搭设完毕应办理验收手续，验收内容应量化。

3.3.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 横向水平杆设置

1）横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点上，两端与大横杆固定；

2）作业层铺设脚手板的部位应增加设置小横杆；

3）单排脚手架横向水平杆插入墙内应大于18cm。

2 杆件搭接

1）纵向水平杆杆件搭接长度不应小于1m，且固定应符合规范要求；

2）立杆除顶层顶步外，不得使用搭接。

3 架体防护

1）架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底，以下每隔10m应用安全平网封闭；

2）作业层与建筑物之间应进行封闭。

4 脚手架材质

1）钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求；

2）钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内；

3）扣件应进行复试且技术性能符合规范要求。

5 通道

1）架体必须设置符合规范要求的上下通道。

3.4悬挑式脚手架

3.4.1 悬挑式脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130和《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128的规定。

3.4.2 检查评定保证项目包括：施工方案、悬挑钢梁、架体稳定、脚手板、荷载、交底与验收。一般项目包括：杆件间距、架体防护、层间防护、脚手架材质。

3.4.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 施工方案

1）架体搭设、拆除作业应编制专项施工方案，结构设计应进行设计计算；

2）专项施工方案应按规定进行审批，架体搭设高度超过20m的专项施工方案应经专家论证。

2 悬挑钢梁

1）钢梁截面尺寸应经设计计算确定，且截面高度不应小于160mm；

2）钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25倍；

3）钢梁锚固处结构强度、锚固措施应符合规范要求；

4）钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆并与上层建筑结构拉结；

5）钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距相设置。

3 架体稳定

1）立杆底部应与钢梁连接柱固定；

2）承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定；

3）剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置，角度应符合45°～60°的要求；

4）架体应按规定在内侧设置横向斜撑；

5）架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结，设置应符合规范要求。

4 脚手板

1）脚手板材质、规格应符合规范要求；

2）脚手板铺设应严密、牢固，探出横向水平杆长度不应大于150mm。

5 荷载

1）架体荷载应均匀，并不应超过设计值。

6 交底与验收

1）架体搭设前应进行安全技术交底；

2）分段搭设的架体应进行分段验收；

3）架体搭设完毕应按规定进行验收，验收内容应量化。

3.4.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 杆件间距

1）立杆底部应固定在钢梁处；

2）立杆纵、横向间距、纵向水平杆步距应符合方案设计和规范要求。

2 架体防护

1）作业层外侧应在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆；

2）作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

3）架体外侧应封挂密目式安全网。

3 层间防护

1）架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底，以下每隔10m应用安全平网封闭；

2）架体底层应进行封闭。

4 脚手架材质

1）型钢、钢管、构配件规格材质应符合规范要求；

2）型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内。

3.5门式钢管脚手架

3.5.1 门式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128的规定。

3.5.2 检查评定保证项目包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收。一般项目包括：架体防护、材质、荷载、通道。

3.5.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 施工方案

1）架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行设计计算，并按规定进行审批；

2）搭设高度超过50m的脚手架，应组织专家对方案进行论证，并按专家论证意见组织实施；

3）专项施工方案应完整，能正确指导施工作业。

2 架体基础

1）立杆基础应按方案要求平整、夯实；

2）架体底部设排水设施，基础垫板、立杆底座符合规范要求；

3）架体扫地杆设置应符合规范要求。

3 架体稳定

1）架体与建筑物拉结应符合规范要求，并应从脚手架底层第一步纵向水平杆开始设置连墙件；

2）架体剪刀撑斜杆与地面夹角应在45°～60°之间，采用旋转扣件与立杆相连，设置应符合规范要求；

3）应按规范要求高度对架体进行整体加固；

4）架体立杆的垂直偏差应符合规范要求。

4 杆件锁件

1）架体杆件、锁件应按说明书要求进行组装；

2）纵向加固杆件的设置应符合规范要求；

3）架体使用的扣件与连接杆件参数应匹配。

5 脚手板

1）脚手板材质、规格应符合规范要求；

2）脚手板应铺设严密、平整、牢固；

3）钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，并处于锁住状态。

6 交底与验收

1）架体搭设前应进行安全技术交底；

2）架体分段搭设分段使用时应进行分段验收；

3）搭设完毕应办理验收手续，验收内容应量化。

3.5.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 架体防护

1）作业层应在外侧立杆1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆；

2）作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

3）架体外侧应使用密目式安全网进行封闭；

4）架体作业层脚手板下应用安全网双层兜底，以下每隔10m应用安全平网封闭。

2 材质

1）钢管不应有弯曲、锈蚀严重、开焊的现象，材质符合规范要求；

2）架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求。

3 荷载

1）架体承受的施工荷载应符合规范要求；

2）不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物料。

4 通道

1）架体必须设置符合规范要求的上下通道。

3.6碗扣式钢管脚手架

3.6.1 碗扣式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166的规定。

3.6.2 检查评定保证项目包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与防护验收。一般项目包括：架体防护、材质、荷载、通道。

3.6.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 施工方案

1）架体搭设应有施工方案，结构设计应进行设计计算，并按规定进行审批；

2）搭设高度超过50m的脚手架，应组织专家对安全专项方案进行论证，并按专家论证意见组织实施；

2 架体基础

1）立杆基础应按方案要求平整、夯实，并设排水设施，基础垫板、立杆底座应符合规范要求；

2）架体纵横向扫地杆距地高度应小于350mm。

3 架体稳定

1）架体与建筑物拉结应符合规范要求，并应从架体底层第一步纵向水平杆开始设置连墙件；

2）架体拉结点应牢固可靠；

3）连墙件应采用刚性杆件；

4）架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑；

5）专用斜杆两端应固定在纵横向横杆的碗扣节点上；

6）专用斜杆或八字型斜撑的设置角度应符合规范要求。

4 杆件锁件

1）架体立杆间距、水平杆步距应符合规范要求；

2）应按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆；

3）架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件层必须设置水平斜杆并应符合规范要求；

4）架体组装及碗扣紧固应符合规范要求。

5 脚手板

1）脚手板材质、规格应符合规范要求；

2）脚手板应铺设严密、平整、牢固；

3）钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，并处于锁住状态。

6 交底与验收

1）架体搭设前应进行安全技术交底；

2）架体分段搭设分段使用时应进行分段验收；

3）搭设完毕应办理验收手续，验收内容应量化并经责任人签字确认。

3.6.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 架体防护

1）架体外侧应使用密目式安全网进行封闭；

2）作业层应在外侧立杆1.2m和0.6m的碗扣节点处设置上、中两道防护栏杆；

3）作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

4）架体作业层脚手板下应用安全网双层兜底，以下每隔10m应用安全平网封闭。

2 材质

1）架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求；

2）钢管不应有弯曲、变形、锈蚀严重的现象，材质符合规范要求。

3 荷载

1）架体承受的施工荷载应符合规范要求；

2）不得在架体上集中堆放模板、钢筋等物料。

4 通道

1）架体必须设置符合规范要求的上下通道。

3.7附着式升降脚手架

3.7.1 附着式升降脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202的规定。

3.7.2 检查评定保证项目包括：施工方案、安全装置、架体构造、附着支座、架体安装、架体升降。一般项目包括：检查验收、脚手板、防护、操作。

3.7.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 施工方案

1）附着式升降脚手架搭设、拆除作业应编制专项施工方案、结构设计应进行设计计算；

2）专项施工方案应按规定进行审批，架体提升高度超过150m的专项施工方案应经专家论证；

2 安全装置

1）附着式升降脚手架应安装机械式全自动防坠落装置，技术性能应符合规范要求；

2）防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构处；

3）防坠落装置应设置在竖向主框架处与建筑结构附着；

4）附着式升降脚手架应安装防倾覆装置，技术性能应符合规范要求；

5）在升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间最小间距不应小于2.8m或架体高度的1/4；

6）附着式升降脚手架应安装同步控制或荷载控制装置，同步控制或荷载控制误差应符合规范要求。

3 架体构造

1）架体高度不应大于5倍楼层高度、宽度不应小于1.2m；

2） 直线布置架体支承跨度不应大于7m，折线、曲线布置架体支承跨度不应大于5.4m；

3）架体水平悬挑长度不应大于2m且不应大于跨度的1/2；

4）架体悬臂高度应不大于2/5架体高度且不大于6m；

5）架体高度与支承跨度的乘积不应大于110㎡。

4 附着支座

1）附着支座数量、间距应符合规范要求；

2）使用工况应将主框架与附着支座固定；

3）升降工况时，应将防倾、导向装置设置在附着支座处；

4）附着支座与建筑结构连接固定方式应符合规范要求。

5 架体安装

1）主框架和水平支承桁架的节点应采用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线应汇交于节点；

2）内外两片水平支承桁架上弦、下弦间应设置水平支撑杆件，各节点应采用焊接式螺栓连接；

3）架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处；

4）与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度应与架体高度相等；

5）剪刀撑应沿架体高度连续设置，角度应符合45°～60°的要求，剪刀撑应与主框架、水平桁架和架体有效连接。

6 架体升降

1）两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置，不得采用手动装置；

2）升降工况时附着支座处建筑结构混凝土强度应符合规范要求；

3）升降工况时架体上不得有施工荷载，禁止操作人员停留在架体上。

3.7.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 检查验收

1）动力装置、主要结构配件进场应按规定进行验收；

2）架体分段安装、分段使用应办理分段验收。

3）架体安装完毕，应按规范要求进行验收，验收表应有责任人签字确认；

4）架体每次提升前应按规定进行检查，并应填写检查记录。

2 脚手板

1）脚手板应铺设严密、平整、牢固；

2）作业层与建筑结构间距离应不大于规范要求；

3）脚手板材质、规格应符合规范要求。

3 防护

1）架体外侧应封挂密目式安全网；

2）作业层外侧应在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆；

3）作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。

4 操作

1）操作前应按规定对有关技术人员和作业人员进行安全技术交底；

2）作业人员应经培训并定岗作业；

3）安装拆除单位资质应符合要求，特种作业人员应持证上岗；

4）架体安装、升降、拆除时应按规定设置安全警戒区，并应设置专人监护；

5）荷载分布应均匀、荷载最大值应在规范允许范围内。

3.8承插型盘扣式钢管支架

3.8.1 承插型盘扣式钢管支架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231的规定。

3.8.2 检查评定保证项目包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件、脚手板、交底与防护验收。一般项目包括：架体防护、杆件接长、架体内封闭、材质、通道。

3.8.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 施工方案

1）架体搭设应有施工方案，搭设高度超过24m的架体应单独编制安全专项方案，结构设计应进行设计计算，并按规定进行审核、审批；

2）施工方案应完整，能正确指导施工作业。

2 架体基础

1）立杆基础应按方案要求平整、夯实，并设排水设施，基础垫木应符合规范要求；

2）土层地基上立杆应采用基础垫板及立杆可调底座，设置应符合规范要求；

3）架体纵、横扫地杆设置应符合规范要求。

3 架体稳定

1）架体与建筑物拉结应符合规范要求，并应从架体底层第一步水平杆开始设置连墙件；

2）架体拉结点应牢固可靠；

3）连墙件应采用刚性杆件；

4）架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求；

5）竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处；

6）斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置，角度应符合规范要求。

4 杆件

1）架体立杆间距、水平杆步距应符合规范要求；

2）应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆；

3）当双排脚手架的水平杆层没有挂扣钢脚手板时，应按规范要求设置水平斜杆。

5 脚手板

1）脚手板材质、规格应符合规范要求；

2）脚手板应铺设严密、平整、牢固；

3）钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，并处于锁住状态。

6 交底与验收

1）架体搭设前应进行安全技术交底；

2）架体分段搭设分段使用时应进行分段验收；

3）搭设完毕应办理验收手续，验收内容应量化。

3.8.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 架体防护

1）架体外侧应使用密目式安全网进行封闭；

2）作业层应在外侧立杆1.0m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两道防护栏杆；

3）作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。

2 杆件接长

1）立杆的接长位置应符合规范要求；

2）搭设悬挑脚手架时，立杆的接长部位必须采用螺栓固定立杆连接件；

3）剪刀撑的接长应符合规范要求。

3 架体封闭

1）架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底，以下每隔10m应用安全平网封闭；

2）作业层与建筑物之间应进行封闭。

4 材质

1）架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求；

2）钢管不应有弯曲、变形、锈蚀严重的现象，材质符合规范要求。

5 通道

1）架体必须设置符合规范要求上下通道。

3.9高处作业吊篮

3.9.1 高处作业吊篮检查评定应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202的规定。

3.9.2 检查评定保证项目包括：施工方案、安全装置、悬挂机构、钢丝绳、安装、升降操作。一般项目包括：交底与验收、防护、吊篮稳定、荷载。

3.9.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 施工方案

1）吊篮安装、拆除作业应编制专项施工方案，悬挂吊篮的支撑结构承载力应经过验算；

2）专项施工方案应按规定进行审批。

2 安全装置

1）吊篮应安装防坠安全锁，并应灵敏有效；

2）防坠安全锁不应超过标定期限；

3）吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳或安全锁扣，安全绳应固定在建筑物可靠位置上不得与吊篮上的任何部位有链接；

4）吊篮应安装上限位装置，并应保证限位装置灵敏可靠。

3 悬挂机构

1）悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物外挑檐边缘；

2）悬挂机构前梁外伸长度应符合产品说明书规定；

3）前支架应与支撑面垂直且脚轮不应受力；

4）前支架调节杆应固定在上支架与悬挑梁连接的结点处；

5）严禁使用破损的配重件或其他替代物；

6）配重件的重量应符合设计规定。

4 钢丝绳

1）钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀应在允许范围内；

2）安全绳应单独设置，型号规格应与工作钢丝绳一致；

3）吊篮运行时安全绳应张紧悬垂

4）利用吊篮进行电焊作业应对钢丝绳采取保护措施。

5 安装

1）吊篮应使用经检测合格的提升机；

2）吊篮平台的组装长度应符合规范要求；

3）吊篮所用的构配件应是同一厂家的产品。

6 升降操作

1）必须由经过培训合格的持证人员操作吊篮升降；

2）吊篮内的作业人员不应超过2人；

3）吊篮内作业人员应将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上；

4）吊篮正常工作时，人员应从地面进入吊篮内。

3.9.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 交底与验收

1）吊篮安装完毕，应按规范要求进行验收，验收表应由责任人签字确认；

2）每天班前、班后应对吊篮进行检查；

3）吊篮安装、使用前对作业人员进行安全技术交底。

2 防护

1）吊篮平台周边的防护栏杆、挡脚板的设置应符合规范要求；

2）多层吊篮作业时应设置顶部防护板。

3 吊篮稳定

1）吊篮作业时应采取防止摆动的措施；

2）吊篮与作业面距离应在规定要求范围内。

4 荷载

1）吊篮施工荷载应满足设计要求；

2）吊篮施工荷载应均匀分布；

3）严禁利用吊篮作为垂直运输设备。

3.10满堂式脚手架

3.10.1 满堂式脚手架检查评定除符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定外，尚应符合其它现行脚手架安全技术规范。

3.10.2检查评定保证项目包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收。一般项目包括：架体防护、材质、荷载、通道。

3.10.3保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 施工方案

1）架体搭设应编制安全专项方案，结构设计应进行设计计算；

2）专项施工方案应按规定进行审批。

2 架体基础

1）立杆基础应按方案要求平整、夯实，并设排水设施，基础垫板符合规范要求；

2）架体底部应按规范要求设置底座；

3）架体扫地杆设置应符合规范要求。

3架体稳定

1）架体周圈与中部应按规范要求设置竖向剪刀撑及专用斜杆；

2）架体应按规范要求设置水平剪刀撑或水平斜杆；

3）架体高宽比大于2时，应按规范要求与建筑结构刚性连结或扩大架体底脚。

4 杆件锁件

1）满堂式脚手架的搭设高度应符合规范及设计计算要求；

2）架体立杆件跨距，水平杆步距应符合规范要求；

3）杆件的接长应符合规范要求；

4）架体搭设应牢固，杆件节点应按规范要求进行紧固。

5 脚手板

1）架体脚手板应满铺，确保牢固稳定；

2）脚手板的材质、规格应符合规范要求；

3）钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，并处于锁住状态。

6 交底与验收

1）架体搭设完毕应按规定进行验收，验收内容应量化并经责任人签字确认；

2）分段搭设的架体应进行分段验收；

3）架体搭设前应进行安全技术交底。

3.10.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 架体防护

1）作业层应在外侧立杆1.2m和0.6m高度设置上、中两道防护栏杆；

2）作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

3）架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底，以下每隔10m应用安全平网封闭。

2材质

1）架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求；

2）钢管不应有弯曲、变形、锈蚀严重的现象，材质符合规范要求。

3 荷载

1）架体承受的施工荷载应符合规范要求；

2）不得在架体上集中堆放模板、钢筋等物料。

4 通道

1）架体必须设置符合规范要求上下通道。

3.11 基坑支护、土方作业

3.11.1 基坑支护、土方作业安全检查评定除符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497、现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180的规定。

3.11.2 检查评定保证项目包括：施工方案、临边防护、基坑支护及支撑拆除、基坑降排水、坑边荷载。一般项目包括：上下通道、土方开挖、基坑工程监测、作业环境。

3.11.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 施工方案

1）深基坑施工必须有针对性、能指导施工的施工方案，并按有关程序进行审批；

2）危险性较大的基坑工程应编制安全专项施工方案，应由施工单位技术、安全、质量等专业部门进行审核，施工单位技术负责人签字，超过一定规模的危险性较大的基坑工程由施工单位组织进行专家论证。

2 临边防护

1）基坑施工深度超过2m的必须有符合防护要求的临边防护措施。

3 基坑支护及支撑拆除

1）坑槽开挖应设置符合安全要求的安全边坡；

2）基坑支护的施工应符合支护设计方案的要求；

3）应有针对性支护设施产生变形的防治预案，并及时采取措施；

4）应严格按支护设计及方案要求进行土方开挖及支撑的拆除；

5）采用专业方法拆除支撑的施工队伍必须具备专业施工资质。

4 基坑降排水

1）高水位地区深基坑内必须设置有效的降水措施；

2）深基坑边界周围地面必须设置排水沟；

3）基坑施工必须设置有效的排水措施；

4）深基坑降水施工必须有防止临近建筑及管线沉降的措施。

5 坑边荷载

1）基坑边缘堆置建筑材料等，距槽边最小距离必须满足设计规定，禁止基坑边堆置弃土，施工机械施工行走路线必须按方案执行。

3.11.4 一般项目的检查评定应符合下列规定

1 上下通道

1）基坑施工必须设置符合要求的人员上下专用通道。

2 土方开挖

1）施工机械必须进行进场验收制度，操作人员持证上岗；

2）严禁施工人员进入施工机械作业半径内；

3）基坑开挖应严格按方案执行，宜采用分层开挖的方法，严格控制开挖面坡度和分层厚度，防止边坡和挖土机下的土体滑动，严禁超挖；

4）基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方。

3 基坑工程监测

1）基坑工程均应进行基坑工程监测，开挖深度大于5m应由建设单位委托具备相应资质的第三方实施监测；

2）总包单位应自行安排基坑监测工作，并与第三方监测资料定期对比分析，指导施工作业；

3）基坑工程监测必须有基坑设计方确定监测报警值，施工单位应及时通报变形情况。

4 作业环境

1）基坑内作业人员必须有足够的安全作业面；

2）垂直作业必须有隔离防护措施；

3）夜间施工必须有足够的照明设施。

3.12 模板支架

3.12.1 模板支架安全检查评定应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130的规定。

3.12.2 检查评定保证项目包括：施工方案、立杆基础、支架稳定、施工荷载、交底与验收。一般项目包括：立杆设置、水平杆设置、支架拆除、支架材质。

3.12.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 施工方案

1）模板支架搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行设计计算，并应按规定进行审核、审批；

2）超过一定规模的模板支架，专项施工方案应按规定组织专家论证；

3）专项施工方案应明确混凝土浇筑方式。

2 立杆基础

1）立杆基础承载力应符合设计要求，并能承受支架上部全部荷载；

2）基础应设排水设施；

3）立杆底部应按规范要求设置底座、垫板。

3 支架稳定

1）支架高宽比大于规定值时，应按规定设置连墙杆；

2）连墙杆的设置应符合规范要求；

3）应按规定设置纵、横向及水平剪刀撑，并符合规范要求。

4 施工荷载

1）施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。

5 交底与验收

1）支架搭设（拆除）前应进行交底，并应有交底记录；

2）支架搭设完毕，应按规定组织验收，验收应有量化内容。

3.12.4一般项目的检查评定应复合下列规定：

1 立杆设置

1）立杆间距应符合设计要求；

2）立杆应采用对接连接；

3）立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求。

2 水平杆设置

1）应按规定设置纵、横向水平杆；

2）纵、横向水平杆间距应符合规范要求；

3）纵、横向水平杆连接应符合规范要求。

3 支架拆除

1）支架拆除前应确认混凝土强度符合规定值；

2）模板支架拆除前应设置警戒区，并设专人监护。

4 支架材质

1）杆件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内；

2）构配件材质应符合规范要求；

3）钢管壁厚应符合规范要求。

3.13“三宝、四口”及临边防护

3.13.1 “三宝、四口”及临边防护检查评定应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定。

3.13.2 检查评定项目包括：安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、物料平台、悬挑式钢平台。

3.13.3 检查评定应符合下列规定：

1 安全帽

1）进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽；

2）现场使用的安全帽必须是符合国家相应标准的合格产品。

2 安全网

1）在建工程外侧应使用密目式安全网进行封闭；

2）安全网的材质应符合规范要求；

3）现场使用的安全网必须是符合国家标准的合格产品。

3 安全带

1）现场高处作业人员必须系挂安全带；

2）安全带的系挂使用应符合规范要求；

3）现场作业人员使用的安全带应符合国家标准。

4 临边防护

1）作业面边沿应设置连续的临边防护栏杆；

2）临边防护栏杆应严密、连续；

3）防护设施应达到定型化、工具化。

5 洞口防护

1）在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口应有防护措施；

2）防护措施、设施应铺设严密，符合规范要求；

3）防护设施应达到定型化、工具化。

4）电梯井内应每隔二层（不大于10m）设置一道安全平网。

6 通道口防护

1）通道口防护应严密、牢固；

2）防护棚两侧应设置防护措施；

3）防护棚宽度应大于通道口宽度，长度应符合规范要求；

4）建筑物高度超过30m时，通道口防护顶棚应采用双层防护；

5）防护棚的材质应符合规范要求；

7攀登作业

1）梯脚底部应坚实，不得垫高使用；

2）折梯使用时上部夹角以35°～45°为宜，设有可靠的拉撑装置；

3）梯子的制作质量和材质应符合规范要求。

8 悬空作业

1）悬空作业处应设置防护栏杆或其他可靠的安全措施；

2）悬空作业所使用的索具、吊具、料具等设备应为经过技术鉴定或验证、验收的合格产品。

9 移动式操作平台

1）操作平台的面积不应超过10㎡，高度不应超过5m。

2）移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱底端距地面高度不得大于80mm；

3）操作平台应按规范要求进行组装，铺板应严密；

4）操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆，并设置登高扶梯；

5）操作平台的材质应符合规范要求。

10 物料平台

1）物料平台应有相应的设计计算，并按设计要求进行搭设；

2）物料平台支撑系统必须与建筑结构进行可靠连接；

3）物料平台的材质应符合规范及设计要求，并应在平台上设置荷载限定标牌。

11 悬挑式钢平台

1）悬挑式钢平台应有相应的设计计算，并按设计要求进行搭设；

2）悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于建筑结构上；

3）斜拉杆或钢丝绳应按要求两边各设置前后两道；

4）钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆，并应在平台上设置荷载限定标牌；

5）钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。

3.14施工用电

3.14.1施工用电检查评定应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

3.14.2施工用电检查评定的保证项目包括外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱。一般项目包括配电室与配电装置、现场照明、用电档案。

3.14.3施工用电保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 外电防护

1）外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道的安全距离达不到要求时，应采取防护措施；

2）外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品。

2 接地与接零保护系统

1）施工现场专用变压器配电系统应采用TN-S接零保护方式；

2）施工现场配电系统不得同时采用两种保护方式；

3）保护零线的设置和安装应符合规范；

4）工作接地和重复接地的设置和接地极的安装、测试应符合规范；

5）施工现场的防雷措施应符合规范。

3 配电线路

1）线路及接头应保证机械强度和绝缘强度；

2）线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流；

3）线路架设或埋设应符合规范。

4配电箱与开关箱

1）施工现场配电系统应按“三级配电，二级漏电保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”设置；

2）配电箱与开关箱结构设计、电器设置应符合规范；

3）总配电箱与开关箱内应安装合格有效的漏电保护器；

4）配电箱与开关箱内的电器应完好，电器和进、出线路安装规范；

5）箱体应有系统接线图和分路标记，并有门、锁及防雨措施；

6）配电箱与开关箱安装位置及周边环境应便于人员操作；

7）分配箱、开关箱、用电设备间的距离应符合规范。

3.14.4 施工用电一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 配电室与配电装置

1）配电室建筑耐火等级不低于3级并配备合格的消防器材；

2）配电室、配电装置的布设应符合规范；

3）配电装置中的仪表、电器元件设置应符合规范；

4）备用发电机组必须与外电线路进行连锁；

5）配电室应设置警示标志、工地供电平面图和系统图。

2 现场照明

1）照明用电应与动力用电分设；

2）特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电；

3）照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器；

4）照明专用回路应安装漏电保护器；

5）灯具金属外壳必须接保护零线；

6）灯具与地面、易燃物之间应达到规定的安全距离；

7）照明线路和安全电压线路的安装应符合规范。

3 用电档案

1）施工现场应制定有针对性的专项用电组织设计；

2）专项用电组织设计应履行审批程序，实施后应由相关部门组织验收；

3）用电各项记录应按规定填写，记录应真实有效；

4）用电档案资料应齐全，并设专人管理。

3.15物料提升机

3.15.1物料提升机检查评定应符合现行行业标准《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88的规定。

3.15.2检查评定保证项目包括：安全装置、防护设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、安装与验收。一般项目包括：导轨架、动力与传动、通信装置、卷扬机操作棚、避雷装置。

3.15.3保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 安全装置

1）应安装起重量限制器、防坠安全器、并应灵敏可靠；

2）安全停层装置应能承受全部工作荷载；

3）上限位开关灵敏可靠，安全越程不小于3m；

4）安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层装置、语音影像信号装置。

2 防护设施

1）防护围栏、防护棚设置应符合规范要求；

2）停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应铺满、铺平；

3）平台门、吊笼门应符合规范要求。

3 附墙架与缆风绳

1）附墙架结构、材质、间距应符合规范要求；

2）附墙架应与建筑物结构可靠连接；

3）缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求，并应与地锚可靠连接；

4）安装高度30m的物料提升机必须使用附墙架；

5）地锚设置应符合规范要求。

4 钢丝绳

1）钢丝绳磨损、、断丝、变形、锈蚀量应在正常使用范围内；

2）钢丝绳夹设置应符合规范要求；

3）吊笼处于最低位置时，卷筒上钢丝绳必须保证不少于3圈；

4）钢丝绳应设置过路保护装置。

5 安装与验收

1）安装单位资质应具有起重机械安装（拆卸）资质，特种作业人员应持证上岗；

2）安装（拆卸）作业应制定安全专项方案；

3）安装验收表填写应符合规范要求，并应由责任人签字确认。

3.15.4一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 导轨架

1）基础的承载力、强度、几何尺寸、平整度应符合规范要求；

2）导轨架垂直度偏差不应大于0.15%，结合面阶差不应大于1.5mm；

3）井架停层平台通道处应进行结构加强。

2 动力与传动

1）卷扬机应安装牢固；卷扬机卷筒与导轨底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度时，应设置排绳器；

2）钢丝绳应在卷筒上排列整齐；

3）滑轮与导轨架、吊笼应采用刚性连接，并应与钢丝绳相匹配；

4）卷筒、滑轮应设置防止钢丝绳脱出装置；

5）曳引钢丝绳为2根以上时，应设置曳引力平衡装置。

3 通信装置

1）通信装置设置应符合规范要求；

2）通信装置应具有语音和影像显示功能。

4 卷扬机操作棚

1）卷扬机操作棚强度、操作空间应符合规范要求。

5  避雷装置

1）物料提升机未在其他避雷装置保护范围内、应设置避雷装置；

2）避雷装置设置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关要求。

3.16施工升降机

3.16.1施工升降机检查评定应符合现行国家标准《施工升降机安全规程》GB 10055和现行行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215的规定。

3.16.2检查评定保证项目包括：安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安装、拆卸与验收。一般项目包括：导轨架、基础、电气安全、通信装置。

3.16.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 安全装置

1）应安装超载保护装置并应灵敏可靠；

2）应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠，并且只能在有效的标定期内使用；

3）对重钢丝绳应安装防松绳装置；

4）吊笼的控制装置（含便携式控制装置）应安装非自动复位型的急停开关，任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行；

5）底架应安装吊笼和对重用的缓冲器，缓冲器应符合规范要求；

6）SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。

2 限位装置

1）应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠；

2）应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠，上、下限位开关安装位置应符合规范要求；

3）正常工作状态下，上极限开关与上限位开关之间的越程距离为0.15m，在吊笼碰到缓冲器前下极限开关应首先动作；

4）极限开关不应与限位开关共用一个触发元件；

5）吊笼门应安装机电连锁装置并应灵敏可靠；

6）吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。

3 防护设施

1）吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏，并符合规范要求，围栏门应安装机电连锁装置并应灵敏可靠；

2）应设置地面出入通道防护棚并应符合规范要求；

3）停层平台搭设应符合规范要求；

4）各停层处应安装层门，层门应符合规范要求。

4 附墙架

1）附墙架应采用配套标准产品，当附墙架不能满足施工现场要求时，应对附墙架另行设计，附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求，制作应满足设计要求；

2）附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合说明书要求；

3）附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符合说明书要求。

5 钢丝绳、滑轮与对重

1）对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立；

2）钢丝绳使用应符合规范要求，未达到报废标准；

3）滑轮应安装钢丝绳防脱装置并应符合规范要求；

4） 对重应符合说明书及规范要求，除对重导向轮和滑靴外还应设有防脱轨保护装置。

6 安装、拆卸与验收

1）安装、拆卸单位应具备建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证；

2）安装、拆卸应制定专项方案，并经过审批，方案编制应符合说明书及规范要求；

3）安装验收资料填写应符合规范要求并经责任人签字确认；

4）施工升降机的安装拆卸工、电工、司机应具有建筑施工特种作业操作资格证书。

3.16.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 导轨架

1）垂直安装的施工升降机的导轨架垂直度偏差和倾斜式或曲线式导轨架正面垂直度偏差应符规范要求；

2）标准节腐蚀、磨损、开焊、变形应符合说明书及规范要求；

3）标准节结合面阶差不应大于0.8mm；

4）齿条结合处，沿齿高方向的阶差不应大于0.3mm，沿长度方向的齿距偏差不应大于0.6mm。

2 基础

1）基础制作、验收应符合说明书及规范要求；

2）特殊基础应有制作方案及验收资料，对设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的施工升降机，应对基础支承结构进行承载力验算；

3）基础应设有排水设施。

3 电气安全

1）施工升降机与架空线路安全距离和防护应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46规定；

2）电缆应符合说明书及规范要求，并保证在吊笼运行中不受阻碍；

3）电缆导向架应按说明书设置；

4）施工升降机未在其他避雷装置保护范围内、应设置避雷装置；

5）避雷装置设置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46规定。

4 通信装置

1）应安装楼层联络装置，并应灵敏可靠。

3.17 塔式起重机

3.17.1塔式起重机检查评定应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144和现行行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196的规定。

3.17.2检查评定保证项目包括：载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安装、拆卸与验收。一般项目包括：附着、基础与轨道、结构设施、电气安全。

3.17.3保证项目的检查评定应符合下列规定：

1载荷限制装置

1）应安装起重量限制器并应灵敏可靠，当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的110%时，应切断上升方向上的电源，但机构可作下降方向的运动；

2）应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠，当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和减小幅度方向的运动；力矩限制器控制定码变幅的触电或控制定幅变码的触电应分别设置，且能分别调整；对小车变幅的塔式起重机，其最大变幅速度超过40m/min，在小车向外运行，且起重力矩达到额定值的80%时，变幅速度应自动转换为不大于40m/min。

2 行程限位装置

1）应安装吊钩上极限位置的起升高度限位器并灵敏可靠；

2）小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关，动臂变幅的塔式起重机应安装臂架低位和高位的幅度限制开关，并应灵敏可靠；

3）回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器并应灵敏可靠；

4）行走式塔式起重机应安装行走限位器并应灵敏可靠。

3 保护装置

1）小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及断轴保护装置并符合规范要求；

2）行走及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止挡装置并符合规范要求；

3）起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机应安装风速仪并应灵敏可靠；

4）塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物应安装障碍指示灯。

4 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳

1）吊钩应安装钢丝绳防脱勾装置并完整可靠，吊钩的磨损、变形、疲劳裂纹应在规范允许范围内；

2）滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并完整可靠，滑轮、卷筒的裂纹、磨损应在规范允许范围内；

3）钢丝绳的的磨损、变形、锈蚀应未达到报废标准，钢丝绳的规格、固定、缠绕应符合说明书及规范要求。

5 多塔作业

1）多塔作业应制定专项施工方案并经过审批，方案内容符合规范要求；

2）任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范要求；

6 安装、拆卸与验收

1）安装、拆卸单位应具备建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证；

2）安装、拆卸应制定专项方案并经过审批，方案编制应符合说明书及规范要求；

3）安装验收资料填写应符合规范要求并经责任人签字确认；

4）塔式起重机的安装拆卸工、电工、司机、指挥应具有建筑施工特种作业操作资格证书；

5）塔式起重机作业应设置有效联络信号。

3.17.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：

1 附着

1）塔式起重机高度超过说明书规定应安装附着装置；

2）附着装置水平距离或间距不满足说明书要求应进行设计计算和审批；

3）安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构应进行受力计算；

4）附着装置安装应符合说明书及规范要求；

5）附着前、后塔身垂直度应符合规范要求，在空载、风速不大于3m/s状态下：

独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身）对支承面的垂直度≤4‰；

附着状态下最高附着点以下塔身对支承面的垂直度≤2‰。

2 基础与轨道

1）基础应按说明书及有关规定设计、检测、验收，桩基础的桩基宜随同主体结构基础的工程桩进行承载力和桩身质量检测；

2）基础应设置排水措施；

3）路基箱或枕木铺设应符合说明书及规范要求；

4）轨道铺设应符合说明书及规范要求。

3 结构设施

1）主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀应在规范允许范围内；

2）平台、走道、梯子、栏杆等应符合规范要求；

3）高强螺栓、销轴等连接件及其防松防脱件应符合规范要求，严禁用其他代用品代替，高强螺栓应使用力矩扳手或专用工具紧固。

4 电气安全

1）塔式起重机应采用TN-S接零保护系统供电；

2）塔式起重机与架空线路安全距离和防护应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46规定；

3）塔式起重机未在其他避雷装置保护范围内、应设置避雷装置；

4）避雷装置设置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46规定

5）电缆的使用及固定应符合规范要求。

3.18 起重吊装

3.18.1起重吊装检查评定应符合现行国家标准《起重机械安全规程》GB6067的规定。

3.18.2 检查评定保证项目包括：施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、作业环境、作业人员。一般项目包括：高处作业、构件码放、信号指挥、警戒监护。

3.18.3 保证项目的检查评定应符合下列规定：

1 施工方案

1）起重吊装作业应编制专项施工方案，并按规定进行审批；

2）采用起重拔杆等非常规起重设备或起吊重量超过100KN，专项方案应组织专家对方案进行论证。

2 起重机械

1）起重机械应安装荷载限制器及行程限位装置；

2）荷载限制器、行程限位装置应灵敏可靠；

3）吊钩应设置防止钢丝绳脱钩的保险装置；

4）起重拔杆应安装荷载限制器及行程限位，并应灵敏可靠；

5）起重拔杆组装应符合设计要求；

6）起重拔杆组装后应进行验收，并应由负责人签字确认。

3 钢丝绳与地锚

1）钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀应在正常使用范围内；

2）钢丝绳索具的安全系数应符合设计要求；

3）卷筒、滑轮磨损、裂纹应在正常使用的范围内；

4）卷筒、滑轮应安装钢丝绳防脱装置；

5）地锚设置应符合设计要求。

4 作业环境

1）起重机作业处地面承载能力应符合规范要求；

2）起重机与架空线路安全距离应符合规范要求。

5 作业人员

1）起重吊装作业单位应具有相应资质，特种作业人员应持证上岗作业；

2）作业前应按规定进行技术交底，并应有交底记录。

3.18.4一般项目的检查评定应符合下列规定

1 高处作业

1）应按规定设置高处作业平台；

2）高处作业平台设置应符合规范要求；

3）爬梯的强度、构造应符合规范要求；

4）应设置安全带悬挂点。

2 构件码放

1）构件码放不应超过作业面承载能力；

2）构件码放高度应在规定允许范围内；

3）大型构件码放应有保证稳定的措施。

3 指挥信号

1）应按规定设置信号指挥人员；

2）信号传递应清晰、准确。

4 警戒监护

1）应按规定设置作业警戒区；

2）警戒区应设专人监护。

3.19  施工机具

3.10.1 施工机具检查评定应符合现行行业《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160和现行国家标准《建筑施工场界噪声限值》GB12523的规定。

3.10.2 检查评定项目包括：平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、振捣器具、桩工机械、泵送机械、装修机械、土石方机械。

3.10.3 施工机具的检查评定应符合下列规定：

1 平刨

1）安装后应验收合格后使用；

2）应有护手安全装置；

3）传动部位应有防护罩；

4）保护接零和漏电保护器应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46的要求；

5）应有安全防护棚；

6）无人操作时应切断电源；

7）严禁使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具。

2 圆盘锯

1）安装后应验收合格后使用；

2）应有锯盘护罩和分料器以及防护挡板安全装置；传动部位应有防护罩；

3）保护接零和漏电保护器应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46的要求；

4）应有安全防护棚；

5）无人操作时应切断电源。

3 手持电动工具

1）Ⅰ类手持电动工具的保护接零和漏电保护器应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求；

2）使用Ⅰ类手持电动工具应穿戴绝缘用品；

3）使用手持电动工具不得随意接长电源线，不得更换插头。

4 钢筋机械

1）安装后应验收合格后使用；

2）保护接零和漏电保护器应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46的要求；

3）钢筋加工区应有防护棚，钢筋对焊作业区还应有防止火花飞溅措施，冷拉作业区还应有防护栏；

4)传动部位应有防护罩、限位应灵敏可靠。

5 电焊机：

1) 安装后应验收合格后使用；

2) 保护接零和漏电保护器应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求；

3) 应有二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器；

4) 一、二次线长度应符合规范要求，一次线穿管保护应符合规范要求，二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆；

5) 电源应使用自动开关；

6) 二次线接头不得超过3处，绝缘层不得老化；

7) 电焊机应有防雨罩、接线柱应有防护罩。

6 搅拌机

1) 安装后应验收合格后使用；

2) 保护接零和漏电保护器应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求；

3) 离合器和制动器及钢丝绳应符合规范要求；

4) 操作手柄应安装保险装置；

5) 应有安全防护棚；

6) 上料斗应有安全挂钩；

7) 传动部位应有防护罩；

8) 限位应灵敏可靠；

9) 作业平台应平稳。

7 气瓶

1）严禁使用未安装减压器的氧气瓶；

2) 各种气瓶应有标准色标；

3) 气瓶间距不应小于5米、距明火小于10米时应有隔离措施；

4) 乙炔瓶使用或存放时严禁平放；

5) 气瓶存放应符合规范要求；

6) 气瓶应有防震圈和防护帽。

8 翻斗车

1) 翻斗车制动装置应灵敏；

2) 司机应持证驾车；

3) 不得行车载人或违章行车。

9 潜水泵

1) 保护接零和漏电保护器应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求；

2) 漏电动作电流必须小于15mA、负荷线应采用专用防水橡皮电缆。

10 振捣器具

1) 应使用移动式配电箱；

2) 电缆长度不得超过30米；

3) 操作人员应穿戴好绝缘防护用品。

11 桩工机械：

1) 机械安装后应验收合格后使用；

2) 桩工机械应有安全保护装置；

3) 机械行走路线地耐力应符合说明书要求；

4) 施工作业应有方案；

5) 桩工机械作业严禁违反操作规程。

12 泵送机械

1) 机械安装后应验收合格后使用；

2) 保护接零和漏电保护器应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求；

3) 固定式砼输送泵应有良好的设备基础；

4）移动式砼输送泵车应安装在平坦坚实的地坪上；

5）机械周围排水应通畅，无积灰；

6）机械产生的噪声应符合规范要求；

7）整机应清洁，无漏油、无漏水现象。

13 装修机械

1）机械安装后应验收合格后使用；

2）保护接零和漏电保护器应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46的要求；

3）传动装置应齐全，工作应平稳；

4）各零部件不得缺失、损坏；

5）润滑装置应齐全良好；

6）安全防护装置应齐全；

7）限位应灵敏可靠；

8）水磨石机磨石不得有裂纹、破损。

14 土石方机械

1）机械主要工作性能应达到使用说明书中各项技术参数指标要求；

2）技术资料应齐全；

3）机械在靠近架空高压输电线路附近作业或停放时，与架空高压输电线路之间的距离应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定

4）机械各总成件、零部件、附件及附属装置应齐全完整，安装应牢固；

5) 上下车扶手及踏板应完好，不应有开焊、腐蚀；

6）传动装置啮合应良好、运转平稳，不应有异响；

7）制动及安全装置应齐全可靠；

8）机械各种电控元件、指示灯、警示灯及报警装置工作应有效；

9）各类照明灯、仪表灯、喇叭等应齐全完好

10）整机内外应清洁、不得有油污、漏水、漏油、漏气、漏电。

11）挖掘机、压路机作业及行走范围内地耐力应符合说明书要求；

12）土石方施工作业应有方案；

13）土石方机械作业严禁违反操作规程。

4  检查评分方法

4.0.1 对建筑施工现场易发生生产安全事故的主要环节、部位做安全检查评定时，应符合本标准第三章中各检查评定项目的有关规定，并按照附录A、附录B表格进行评分。

4.0.2 在“安全管理”、“文明施工”、“脚手架”、“基坑支护、土方作业”、“模板支架”、“施工用电”、“物料提升机“、”施工升降机”、“塔式起重机”、“起重吊装”的分项检查评分表中，设立了保证项目和一般项目。保证项目应是安全检查的重点和关键。

4.0.3 各评分表的评分应符合下列要求：

1 评分表的实得分数应为各检查项目所得分数之和；

2 评分应采用扣减分数的方法，扣减分数总和不得超过该检查项目的应得分数；

3 在分项检查评分表评分时，当保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分时，此分项检查评分表不应得分；

4 汇总表中各分项项目实得分数应按下列公式计算：

汇总表中该项应得满分数

该项检查评分表实得分数

×

汇总表各分项项目实得分数=                                        （4.0.3-1）

100

5 评分遇有缺项时，汇总表总得分应按下列公式换算：

实查项目在汇总表的实得分数之和

× 100

遇有缺项时汇总表总得分

=                                                   （4.0.3-2）

实查项目在汇总表的应得满分数之和

6  “脚手架”、“物料提升机、施工升降机”、“ 塔式起重机、起重吊装” 项目的检查评分表实得分数，应为所对应专业的检查评分表实得分数的算术平均值；

7 多人对同一项目检查评分时，应按加权评分方法确定分值。权数的分配原则应为：专职安全人员的权数为0.6，其他人员的权数为0.4。

5  检查评定等级

5.0.1  按照汇总表的总得分和分项检查评分表的得分，建筑施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级。

5.0.2  评定等级的划分应符合以下要求：

1 优良：

分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。

2 合格：

分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在70分及以上。

3 不合格：

1) 汇总表得分值不足70分；

2) 有一分项检查评分表不得分。

附录A  建筑施工安全检查评分汇总表

表A  建筑施工安全检查评分汇总表

企业名称：                                                                    资质等级：

| 单位工程 (施工现场) 名 称 | 建筑 面积 (m2) |  | 结构 类型 | 总计得 分(满 分分值 100分) | 项 目 名 称 及 分 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全管理 （满分10分） |  | 文明施工（满分15分） |  | 脚手架 (满分10分) |  | 基坑支护、土方作业（满分10分） |  | 模板支架 （满分10分） | “三宝、四口”及临边防护（满分10分） | 施工用电（满分10分） |  | 物料提升机、施工升降机（满分10分） |  | 塔式起重机、起重吊装（满分10分） | 施工机具（满分5分） |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 受检项目 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |

附录B 建筑施工安全分项检查评分汇

表B.1 安全管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 安全生产责 任 制 | 未建立安全生产责任制扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分 未制定各工种安全技术操作规程扣10分 未按规定配备专职安全员扣10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣8分 未制定安全资金保障制度扣5分 未编制安全资金使用计划及实施扣2～5分 未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）扣5分 未进行安全责任目标分解的扣5分 未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核扣2～5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 施 工 组 织 设 计 | 施工组织设计中未制定安全措施扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣3～8分 未按规定对专项方案进行专家论证扣10分 施工组织设计、专项方案未经审批扣10分 安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣6～8分 未按方案组织实施扣5～10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 安全技术 交 底 | 未采取书面安全技术交底扣10分 交底未做到分部分项扣5分 交底内容针对性不强扣3～5分 交底内容不全面扣4分 交底未履行签字手续扣2～4分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 安全检查 | 未建立安全检查（定期、季节性）制度扣5分 未留有定期、季节性安全检查记录扣5分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2～6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安全教育 | 未建立安全培训、教育制度扣10分 新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分 未明确具体安全教育内容扣6～8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分 | 10 |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减 分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 保 证 项 目 | 应急预案 | 未制定安全生产应急预案扣10分 未建立应急救援组织、配备救援人员扣3～6分 未配置应急救援器材扣5分 未进行应急救援演练扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 分包单位安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分 未签定安全生产协议书扣5分 分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全扣2～6分 分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 特种作业持证上岗 | 一人未经培训从事特种作业扣4分 一人特种作业人员资格证书未延期复核扣4分 一人未持操作证上岗扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 生产安全事故处理 | 生产安全事故未按规定报告扣3～5分 生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施扣10分 未办理工伤保险扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全标志 | 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分 未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.2 文明施工检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 现场围挡 | 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的封闭围挡扣10分 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的封闭围挡扣10分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5～7分 围挡没有沿工地四周连续设置扣3～5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 封闭管理 | 施工现场出入口未设置大门扣3分 未设置门卫室扣2分 未设门卫或未建立门卫制度扣3分 进入施工现场不佩戴工作卡扣3分 施工现场出入口未标有企业名称或标识，且未设置车辆冲洗设施扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工场地 | 现场主要道路未进行硬化处理扣5分 现场道路不畅通、路面不平整坚实扣5分 现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣5分 排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣4分 未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣3分 未设置吸烟处、随意吸烟扣2分 温暖季节未进行绿化布置扣3分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 现场材料 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放扣4分 材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣2分 建筑物内施工垃圾的清运，未采用合理器具或随意凌空抛掷扣5分 未做到工完场地清扣3分 易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放扣4分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 现场住宿 | 在建工程、伙房、库房兼做住宿扣8分 施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分扣6分 宿舍未设置可开启式窗户扣4分 未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编扣6分 宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施扣5分 宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施扣5分 生活用品摆放混乱、环境不卫生扣3分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 现场防火 | 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材扣10分 现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求扣8分 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效扣5分 未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求扣8分 未办理动火审批手续或无动火监护人员扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 一般项目 | 治安综合治理 | 生活区未给作业人员设置学习和娱乐场所扣4分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人扣3～5分 治安防范措施不利，常发生失盗事件扣3～5分 | 8 |  |  |
| 8 |  | 施工现场标牌 | 大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分 标牌不规范、不整齐扣3分 未张挂安全标语扣5分 未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣4分 | 8 |  |  |
| 9 |  | 生活设施 | 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近扣6分 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证扣5分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好扣4分 食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施扣4分 厕所的数量或布局不满足现场人员需求扣6分 厕所不符合卫生要求扣4分 不能保证现场人员卫生饮水扣8分 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣4分 未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理扣3～5分 | 8 |  |  |
| 10 |  | 保健急救 | 现场未制定相应的应急预案，或预案实际操作性差扣6分 未设置经培训的急救人员或未设置急救器材扣4分 未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品扣4分 未设置保健医药箱扣5分 | 8 |  |  |
| 11 |  | 社区服务 | 夜间未经许可施工扣8分 施工现场焚烧各类废弃物扣8分 未采取防粉尘、防噪音、防光污染措施扣5分 未建立施工不扰民措施扣5分 | 8 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.3 扣件式钢管脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案扣10分 架体搭设高度超过24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批扣10分 架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施扣10分 施工方案不完整或不能指导施工作业扣5～8分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 立杆 基础 | 立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10分 立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求每一处扣2分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5～10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求扣5分 未设置排水措施扣8分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体与 建筑结 构拉结 | 架体与建筑结构拉结不符合规范要求每处扣2分 连墙件距主节点距离不符合规范要求每处扣4分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定每处扣2分 搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件间距与剪刀撑 | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求每处扣2分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑每处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求每处扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板与 防护栏杆 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣7～10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7～10分 每有一处探头板扣2分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续扣10分 未记录量化的验收内容扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |

| 序 号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 一 般 项 目 | 横向水平杆 设 置 | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣2分 横向水平杆只固定端每处扣1分 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于18㎝每处扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件 搭接 | 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求每处扣2分 立杆除顶层顶步外采用搭接每处扣4分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 架体 防护 | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣10分 作业层与建筑物之间未进行封闭扣10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 脚手架 材 质 | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣4～5分 扣件未进行复试或技术性能不符合标准扣5分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道扣5分 通道设置不符合要求扣1～3分 | 5 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.4 悬挑式脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过20m未按规定组织进行专家论证扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 悬挑 钢梁 | 钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm扣10分 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍扣10分 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结每处扣2分 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求每处扣5分 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置扣6分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施每处扣2分 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定每处扣2分 未在架体外侧设置连续式剪刀撑扣10分 未按规定在架体内侧设置横向斜撑扣5分 架体未按规定与建筑结构拉结每处扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 脚手板 | 脚手板规格、材质不符合要求扣7～10分 脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳扣7～10分 每处探头板扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 荷 载 | 架体施工荷载超过设计规定扣10分 施工荷载堆放不均匀每处扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分 架体分段搭设分段使用，未办理分段验收扣7～10分 架体搭设完毕未保留验收资料或未记录量化的验收内容扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 杆件 间距 | 立杆间距超过规范要求，或立杆底部未固定在钢梁上每处扣2分 纵向水平杆步距超过规范要求扣5分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣1分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 架体 防护 | 作业层外侧未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板扣5分 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 层间 防护 | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣10分 架体底层未进行封闭或封闭不严扣10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 脚手架 材 质 | 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求扣7～10分 型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣7～10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目各计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.5 门式钢管脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批或架体搭设高度超过50m未按规定组织专家论证扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求扣10分 架体底部未设垫板或垫板底部的规格不符合要求扣10分 架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分 未设置排水措施扣8分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 未按规定间距与结构拉结每处扣5分 未按规范要求设置剪刀撑扣10分 未按规范要求高度做整体加固扣5分 架体立杆垂直偏差超过规定扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 锁件 | 未按说明书规定组装，或漏装杆件、锁件扣6分 未按规范要求设置纵向水平加固杆扣10分 架体组装不牢或紧固不符合要求每处扣1分 使用的扣件与连接的杆件参数不匹配每处扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣5分 脚手板规格或材质不符合要求的扣5分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验 收 | 脚手架搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分 脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分 脚手架搭设完毕未办理验收手续扣6分 未记录量化的验收内容扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 作业层脚手架外侧未在1.2m和0.6m高度设置上、中两道防护栏杆扣10分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分 脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 材质 | 杆件变形、锈蚀严重扣10分 门架局部开焊扣10分 构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定扣10分 荷载堆放不均匀每处扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道扣10分 通道设置不符合要求扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.6 碗扣式钢管脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批或架体高度超过50m未按规定组织专家论证扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求扣10分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求扣10分 架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分 未设置排水措施扣8分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定每处扣2分 连墙件未采用刚性杆件扣10分 未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑扣5分 竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处每处扣2分 竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 锁件 | 立杆间距、水平杆步距超过规范要求扣10分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆扣10分 架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆扣10分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求每处扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣7～10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7～10分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分 架体搭设完毕未办理验收手续扣6分 未记录量化的验收内容扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 作业层未在外侧立杆的1.2m和0.6m的碗扣结点设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣10分 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定扣10分 荷载堆放不均匀每处扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道扣10分 通道设置不符合要求扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.7 附着式升降脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 脚手架提升高度超过150m，专项施工方案未按规定组织专家论证扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全 装置 | 未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求扣10分 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处扣10分 防坠落装置未设置在竖向主框架处与建筑结构附着扣10分 未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求扣10分 在升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求扣10分 未安装同步控制或荷载控制装置扣10分 同步控制或荷载控制误差不符合规范要求扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 构造 | 架体高度大于5倍楼层高扣10分 架体宽度大于1.2m扣10分 直线布置的架体支承跨度大于7m，或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m扣10分 架体的水平悬挑长度大于2m或水平悬挑长度未大于2m但大于跨度1/2扣10分 架体悬臂高度大于架体高度2/5或悬臂高度大于6m扣10分 架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 附着 支座 | 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座扣10分 在使用工况时，未将竖向主框架与附着支座固定扣10分 在升降工况时，未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处扣10分 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 架体 安装 | 主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点扣10分 内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接扣5分 架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处扣10分 与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度扣5分 架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体扣8分 | 10 |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 架体 升降 | 两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备扣10分 升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计要求或小于C10扣10分 升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 检查 验收 | 构配件进场未办理验收扣6分 分段安装、分段使用未办理分段验收扣8分 架体安装完毕未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣10分 每次提升前未留有具体检查记录扣6分 每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全扣7分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不严、不牢扣3～5分 作业层与建筑结构之间空隙封闭不严扣3～5分 脚手板规格、材质不符合要求扣5～8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 防护 | 脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣10分 作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆 扣5 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 操作 | 操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底扣10分 作业人员未经培训或未定岗定责扣7～10分 安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗扣7～10分 安装、升降、拆除时未采取安全警戒扣10分 荷载不均匀或超载扣5～10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B. 8 承插型盘扣式钢管支架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或搭设高度超过24m未另行专门设计和计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 架体基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10分 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求每处扣2分 架体立杆底部未按要求设置底座每处扣1分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5～10分 未设置排水措施扣8分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定每处扣2分 连墙件未采用刚性杆件扣10分 未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑扣5分 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处每处扣2分 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 | 架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求扣2分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆扣10分 双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆扣5～10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳扣7-10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7-10分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底 与验收 | 脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录扣5分 脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣10分 脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分 未记录量化的验收内容扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 作业层未在外侧立杆的1m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两道水平防护栏杆扣5分 作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件 接长 | 立杆竖向接长位置不符合要求扣5分 搭设悬挑脚手架时，立杆的承插接长部位未采用螺栓作为立杆连接件固定扣7～10分 剪刀撑的斜杆接长不符合要求扣5～8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 架体内 封闭 | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣7～10分 作业层与主体结构间的空隙未封闭扣5～8分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣5分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道扣5分 通道设置不符合要求扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B. 9 高处作业吊篮检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全 装置 | 未安装安全锁或安全锁失灵扣10分 安全锁超过标定期限仍在使用扣10分 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣，或安全绳未固定在建筑物可靠位置扣10分 吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 悬挂 机构 | 悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘扣10分 前梁外伸长度不符合产品说明书规定扣10分 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力扣10分 前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处扣10分 使用破损的配重件或采用其他替代物扣10分 配重件的重量不符合设计规定扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣10分 安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂每处扣5分 安全绳不悬垂扣10分 利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施扣6～10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安装 | 使用未经检测或检测不合格的提升机扣10分 吊篮平台组装长度不符合规范要求扣10分 吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品扣5～10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 升降 操作 | 操作升降人员未经培训合格扣10分 吊篮内作业人员数量超过2人扣10分 吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上扣10分 吊篮正常使用，人员未从地面进入篮内扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 交底与 验 收 | 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣10分 每天班前、班后未进行检查扣5～10分 吊篮安装、使用前未进行交底扣5～10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 防护 | 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求扣5～10分 多层作业未设置防护顶板扣7～10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 吊篮 稳定 | 吊篮作业未采取防摆动措施扣10分 吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大扣10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定扣5分 荷载堆放不均匀扣10分 利用吊篮作为垂直运输设备扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目各计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.10 满堂式脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求扣10分 架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求扣10分 架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分 未设置排水措施扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆扣10分 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆扣10分 架体高宽比大于2时未按要求采取与结构刚性连结或扩大架体底脚等措施扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 锁件 | 架体搭设高度超过规范或设计要求扣10分 架体立杆间距水平杆步距超过规范要求扣10分 杆件接长不符合要求每处扣2分 架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求每处扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳扣5分 脚手板规格或材质不符合要求扣5分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分 架体搭设完毕未办理验收手续扣6分 未记录量化的验收内容扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 作业层脚手架周边，未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣10分 作业层外侧未设置180mm高挡脚板扣5分 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分 杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定扣10分 荷载堆放不均匀每处扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道扣10分 通道设置不符合要求扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.11 基坑支护、土方作业检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 深基坑施工未编制支护方案扣20分 基坑深度超过5m未编制专项支护设计扣20分 开挖深度3m及以上未编制专项方案扣20分 开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证扣20分 支护设计及土方开挖方案未经审批扣15分 施工方案针对性差不能指导施工扣12～15分 | 20 |  |  |
| 2 |  | 临边 防护 | 深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施扣10分 临边及其它防护不符合要求扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 基坑支 护及支 撑拆除 | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求扣10分 特殊支护的作法不符合设计方案扣5～8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整扣6分 砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖扣10分 支撑拆除没有拆除方案扣10分 未按拆除方案施工扣5～8分 用专业方法拆除支撑，施工队伍没有专业资质扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 基 坑 降排水 | 高水位地区深基坑内未设置有效降水措施扣10分 深基坑边界周围地面未设置排水沟扣10分 基坑施工未设置有效排水措施扣10分 深基础施工采用坑外降水，未采取防止临近建筑和管线沉降措施扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 坑边 荷载 | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 上下 通道 | 人员上下未设置专用通道扣10分 设置的通道不符合要求扣6分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 土方 开挖 | 施工机械进场未经验收扣5分 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全扣10分 司机无证作业扣10分 未按规定程序挖土或超挖扣10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 基坑支 护变形 监 测 | 未按规定进行基坑工程监测扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 作业 环境 | 基坑内作业人员缺少安全作业面扣10分 垂直作业上下未采取隔离防护措施扣10分 光线不足，未设置足够照明扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.12 模板支架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算扣15分 专项施工方案未经审核、审批扣15分 超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证扣15分 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式扣10分 | 15 |  |  |
| 2 |  | 立杆 基础 | 立杆基础承载力不符合设计要求扣10分 基础未设排水设施扣8分 立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求每处扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 支架 稳定 | 支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆扣15分 连墙杆设置不符合规范要求每处扣5分 未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑扣15分 纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求扣5～10分 | 15 |  |  |
| 4 |  | 施工 荷载 | 施工均布荷载超过规定值扣10分 施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 交底与 验 收 | 支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录扣10分 支架搭设完毕未办理验收手续扣10分 验收无量化内容扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 立杆 设置 | 立杆间距不符合设计要求扣10分 立杆未采用对接连接每处扣5分 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值每处扣2分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 水平杆 设 置 | 未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求每处扣5分 纵、横向水平杆间距不符合规范要求每处扣5分 纵、横向水平杆件连接不符合规范要求每处扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 支架 拆除 | 混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架扣10分 未按规定设置警戒区或未设置专人监护扣8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 支架 材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀超标扣10分 构配件材质不符合规范要求扣10分 钢管壁厚不符合要求扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B. 13 “三宝、四口”及临边防护检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 作业人员不戴安全帽每人扣2分 作业人员未按规定佩戴安全帽每人扣1分 安全帽不符合标准每顶扣1分 | 10 |  |  |
| 2 | 安全网 | 在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣10分 安全网规格、材质不符合要求扣10分 | 10 |  |  |
| 3 | 安全带 | 作业人员未系挂安全带每人扣5分 作业人员未按规定系挂安全带每人扣3分 安全带不符合标准每条扣2分 | 10 |  |  |
| 4 | 临边防护 | 工作面临边无防护每处扣5分 临边防护不严或不符合规范要求每处扣5分 防护设施未形成定型化、工具化扣5分 | 10 |  |  |
| 5 | 洞口防护 | 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施每处扣3分 防护措施、设施不符合要求或不严密每处扣3分 防护设施未形成定型化、工具化扣5分 电梯井内每隔两层（不大于10m）未按设置安全平网每处扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 通道口防护 | 未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠每处扣5分 防护棚两侧未进行防护每处扣6分 防护棚宽度不大于通道口宽度每处扣4分 防护棚长度不符合要求每处扣6分 建筑物高度超过30m，防护棚顶未采用双层防护每处扣5分 防护棚的材质不符合要求每处扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 攀登作业 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用每处扣5分 折梯使用未有可靠拉撑装置每处扣5分 梯子的制作质量或材质不符合要求每处扣5分 | 5 |  |  |
| 8 | 悬空作业 | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施每处扣5分 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，未经过技术鉴定或验证、验收每处扣5分 | 5 |  |  |
| 9 | 移动式 操作平台 | 操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m扣6分 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜扣10分 操作平台的组装不符合要求扣10分 平台台面铺板不严扣10分 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯扣10分 操作平台的材质不符合要求扣10分 | 10 |  |  |

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 物料平台 | 物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分 物料平台搭设不符合专项方案要求扣10分 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求扣8分 平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网扣10分 材质不符合要求扣10分 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌扣3分 | 10 |  |  |
| 11 | 悬挑式 钢平台 | 悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，未设置在建筑物结构上扣10分 斜拉杆或钢丝绳，未按要求在平台两边各设置两道扣10分 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板扣10分 钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严扣10分 平台上未在明显处设置限定荷载标牌扣6分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

表B.14 施工用电检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 外电 防护 | 外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施扣10分 防护设施和绝缘隔离措施不符合规范扣5～10分 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 接地与接零保 护系统 | 施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式扣20分 配电系统未采用同一保护方式扣10～20分 保护零线引出位置不符合规范扣10～20分 保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接扣10～20分 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范每处扣3分 电气设备未接保护零线每处扣3分 工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范扣10～20分 工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω扣10～20分 施工现场防雷措施不符合规范扣5～10分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 配电 线路 | 线路老化破损，接头处理不当扣10分 线路未设短路、过载保护扣5～10分 线路截面不能满足负荷电流每处扣2分 线路架设或埋设不符合规范扣5～10分 电缆沿地面明敷扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆扣10分 电杆、横担、支架不符合要求每处扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 配电箱与 开关箱 | 配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置扣10～20分 用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”每处扣5分 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范扣10～20 总配电箱与开关箱未安装漏电保护器每处扣5分 漏电保护器参数不匹配或失灵每处扣3分 配电箱与开关箱内闸具损坏每处扣3分 配电箱与开关箱进线和出线混乱每处扣3分 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记每处扣3分 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施每处扣3分 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作每处扣3分 分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范每处扣3分 | 20 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| 5 | 一 般 项 目 | 配电室与配电装置 | 配电室建筑耐火等级低于3级扣15分 配电室未配备合格的消防器材扣3～5分 配电室、配电装置布设不符合规范扣5～10分 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效扣5～10分 备用发电机组未与外电线路进行连锁扣15分 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施扣10分 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图扣3～5分 | 15 |  |  |
| 6 |  | 现场 照明 | 照明用电与动力用电混用每处扣3分 特殊场所未使用36V及以下安全电压扣15分 手持照明灯未使用36V以下电源供电扣10分 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器扣15分 照明专用回路未安装漏电保护器每处扣3分 灯具金属外壳未接保护零线每处扣3分 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离每处扣3分 照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎扣10分 | 15 |  |  |
| 7 |  | 用电 档案 | 未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性扣5～10分 专项用电施工组织设计未履行审批程序，实施后未组织验收扣5～10分 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实扣3分 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实扣3分 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实扣3分 档案资料不齐全、未设专人管理扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.15物料提升机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 安全 装置 | 未安装起重量限制器、防坠安全器扣15分 起重量限制器、防坠安全器不灵敏扣15分 安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化扣10分 未安装上限位开关的扣15分 上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的扣10分 物料提升机安装高度超过30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置每项扣5分 | 15 |  |  |
| 2 |  | 防护 设施 | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求扣5分 未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求扣5～10分 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板每处扣5分，设置不符合规范要求每处扣 2分 停层平台脚手板铺设不严、不牢每处扣2分 未安装平台门或平台门不起作用每处扣5分，平台门安装不符合规范要求、未达到定型化每处扣2分 吊笼门不符合规范要求扣10分 | 15 |  |  |
| 3 |  | 附墙架 与缆风绳 | 附墙架结构、材质、间距不符合规范要求扣10分 附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接扣10分 缆风绳设置数量、位置不符合规范扣5分 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接每处扣10分 钢丝绳直径小于8mm扣4分，角度不符合45°～60°要求每处扣4分 安装高度30m的物料提升机使用缆风绳扣10分 地锚设置不符合规范要求每处扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣10分 钢丝绳夹设置不符合规范要求每处扣5分 吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于3圈扣10分 未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安装与 验收 | 安装单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗扣10分 未制定安装（拆卸）安全专项方案扣10分，内容不符合规范要求扣5分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5分 验收表填写不符合规范要求每项扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 一般项目 | 导轨架 | 基础设置不符合规范扣10分 导轨架垂直度偏差大于0.15%扣5分 导轨结合面阶差大于1.5mm扣2分 井架停层平台通道处未进行结构加强的扣5分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 动力与 传动 | 卷扬机、曳引机安装不牢固扣10分 卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度，未设置排绳器扣5分 钢丝绳在卷筒上排列不整齐扣5分 滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接扣10分 滑轮与钢丝绳不匹配扣10分 卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置扣5分 曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力平衡装置扣 5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 通信装置 | 未按规范要求设置通信装置扣5分 通信装置未设置语音和影像显示扣3分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 卷扬机 操作棚 | 卷扬机未设置操作棚的扣10分 操作棚不符合规范要求的扣5～10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 避雷装置 | 防雷保护范围以外未设置避雷装置的扣5分 避雷装置不符合规范要求的扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.16 施工升降机检查评分表

| 序 号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 安全装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏扣10分 未安装渐进式防坠安全器或不灵敏扣10分 防坠安全器超过有效标定期限扣10分 对重钢丝绳未安装防松绳装置或不灵敏扣 6分 未安装急停开关扣5分，急停开关不符合规范要求扣3～5分 未安装吊笼和对重用的缓冲器扣5分 未安装安全钩扣 5 分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 限位装置 | 未安装极限开关或极限开关不灵敏扣10分 未安装上限位开关或上限位开关不灵敏扣10分 未安装下限位开关或下限位开关不灵敏扣8分 极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求的扣5分 极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件扣4分 未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏扣8分 未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏扣4分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 防护设施 | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求扣8～1分 未安装防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏扣8分 未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求扣6～10分 停层平台搭设不符合规范要求扣5～8分 未安装平台门或平台门不起作用每一处扣4分，平台门不符合规范要求、未达到定型化每一处扣2～4分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 附着 | 附墙架未采用配套标准产品扣8～10分 附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求扣6～10分 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求扣8～10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 钢丝绳、滑轮与对重 | 对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立扣10分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣6～10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣5～8分 滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣4分 对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求扣6～10分 对重未安装防脱轨保护装置扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装、拆卸与验收 | 安装、拆卸单位无资质扣10分 未制定安装、拆卸专项方案扣10分，方案无审批或内容不符合规范要求扣5～8分 未履行验收程序或验收表无责任人签字扣5～8分 验收表填写不符合规范要求每一项扣2～4分 特种作业人员未持证上岗扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| 7 | 一般项目 | 导轨架 | 导轨架垂直度不符合规范要求扣7～10分 标准节腐蚀、磨损、开焊、变形超过说明书及规范要求扣7～10 分 标准节结合面偏差不符合规范要求扣4～6分 齿条结合面偏差不符合规范要求扣4～6分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 基础 | 基础制作、验收不符合说明书及规范要求扣8～10 分 特殊基础未编制制作方案及验收扣8～10 分 基础未设置排水设施扣4分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 电气安全 | 施工升降机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣10分 防护措施不符合要求扣4～6分 电缆使用不符合规范要求扣4～ 6分 电缆导向架未按规定设置扣4分 防雷保护范围以外未设置避雷装置扣10分 避雷装置不符合规范要求扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通信装置 | 未安装楼层联络信号扣10分 楼层联络信号不灵敏扣4～6分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.17 塔式起重机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 载荷限制装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏扣10分 未安装力矩限制器或不灵敏扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 行程限位装置 | 未安装起升高度限位器或不灵敏扣10分 未安装幅度限位器或不灵敏扣6分 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏扣 6分 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏扣8分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 保护装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符合规范要求扣8～10分 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求扣6～10分 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏扣4分 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯扣4分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求扣8分 吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准扣10分 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣4分 滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准扣6～8分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣6～10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣5～8分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 多塔作业 | 多塔作业未制定专项施工方案扣10分，施工方案未经审批或方案针对性不强扣6～10分 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求扣 10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装、拆卸与验收 | 安装、拆卸单位未取得相应资质扣10分 未制定安装、拆卸专项方案扣10分，方案未经审批或内容不符合规范要求扣5～8分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5～8分 验收表填写不符合规范要求每项扣2～4分 特种作业人员未持证上岗扣10分 未采取有效联络信号扣7～10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| 7 | 一 般 项 目 | 附着 | 塔式起重机高度超过规定不安装附着装置扣10分 附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批的扣 6～8分 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算扣8分 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣6～10分 附着后塔身垂直度不符合规范要求扣8～10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 基础与 轨道 | 基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收扣8～10分 基础未设置排水措施扣4分 路基箱或枕木铺设不符合说明书及规范要求扣4～8分 轨道铺设不符合说明书及规范要求扣4～8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 结构 设施 | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求扣8～10分 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求扣4～8分 主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求扣6分 销轴联接不符合规范要求扣2～6分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 电气 安全 | 未采用TN-S接零保护系统供电扣10分 塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣10分 防护措施不符合要求扣4～6分 防雷保护范围以外未设置避雷装置的扣10分 避雷装置不符合规范要求扣 5分 电缆使用不符合规范要求扣4～6分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表B.18 起重吊装检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 |  | 为未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核扣10分 采用起重拔杆或起吊重量超过100KN及以上专项方案未按规定组织专家论证扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重机械 | 起 重 机 | 未安装荷载限制装置或不灵敏扣20分 未安装行程限位装置或不灵敏扣20分 吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求扣8分 | 20 |  |  |
|  |  |  | 起 重 拔 杆 | 未按规定安装荷载、行程限制装置每项扣10分 起重拔杆组装不符合设计要求扣10～20分 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字扣10分 |  |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳 与地锚 |  | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣10分 钢丝绳索具安全系数小于规定值扣10分 卷筒、滑轮磨损、裂纹达到报废标准扣10分 卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置扣5分 地锚设置不符合设计要求扣8分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 作业 环境 |  | 起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施扣10分 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 作业 人员 |  | 起重吊装作业单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗扣10分 未按规定进行技术交底或技术交底未留有记录扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 60 |  |  |
| 6 |  | 高处 作业 |  | 未按规定设置高处作业平台扣10分 高处作业平台设置不符合规范要求扣10分 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定扣8分 未按规定设置安全带悬挂点扣10分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 构件 码放 |  | 构件码放超过作业面承载能力扣10分 构件堆放高度超过规定要求扣4分 大型构件码放未采取稳定措施扣8分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 信号 指挥 |  | 未设置信号指挥人员扣10分 信号传递不清晰、不准确扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 警戒 监护 |  | 未按规定设置作业警戒区扣10分 警戒区未设专人监护扣8分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

表B.19 施工机具检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | 平刨安装后未进行验收合格手续扣3分 未设置护手安全装置扣3分 传动部位未设置防护罩扣3分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分 未设置安全防护棚扣3分 无人操作时未切断电源扣3分 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具，平刨和圆盘锯两项扣12分 | 6 |  |  |
| 2 | 圆盘锯 | 电锯安装后未留有验收合格手续扣3分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未进行防护每缺一项扣3分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分 未设置安全防护棚扣3分 无人操作时未切断电源扣3分 | 6 |  |  |
| 3 | 手持电动工具 | Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器扣8分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品扣4分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头扣4分 | 8 |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 机械安装后未留有验收合格手续扣5分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣5分 钢筋加工区无防护棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施，冷拉作业区未设置防护栏每处扣5分 传动部位未设置防护罩或限位失灵每处扣3分 | 10 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装后未留有验收合格手续扣3分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分 未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器每处扣3分 一次线长度超过规定或不穿管保护扣3分 二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆扣3分 电源不使用自动开关扣2分 二次线接头超过3处或绝缘层老化每处扣3分 电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩每处扣3分 | 6 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后未留有验收合格手续扣4分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣4分 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求每项扣2分 操作手柄未设置保险装置扣3分 未设置安全防护棚和作业台不安全扣4分 上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用扣3分 传动部位未设置防护罩扣4分 限位不灵敏扣4分 作业平台不平稳扣3分 | 8 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| 7 | 气瓶 | 氧气瓶未安装减压器扣5分 各种气瓶未标明标准色标扣2分 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施每处扣2分 乙炔瓶使用或存放时平放扣3分 气瓶存放不符合要求扣3分 气瓶未设置防震圈和防护帽每处扣2分 | 5 |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 翻斗车制动装置不灵敏扣5分 无证司机驾车扣5分 行车载人或违章行车扣5分 | 5 |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分 漏电动作电流大于15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆每处扣3分 | 6 |  |  |
| 10 | 振捣器具 | 未使用移动式配电箱扣4分 电缆长度超过30米扣4分 操作人员未穿戴好绝缘防护用品扣4分 | 8 |  |  |
| 11 | 桩工机械 | 机械安装后未留有验收合格手续扣3分 桩工机械未设置安全保护装置扣3分 机械行走路线地耐力不符合说明书要求扣3分 施工作业未编制方案扣3分 桩工机械作业违反操作规程扣3分 | 6 |  |  |
| 12 | 泵送机械 | 机械安装后未留有验收合格手续扣4分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣4分 固定式砼输送泵未制作良好的设备基础扣4分 移动式砼输送泵车未安装在平坦坚实的地坪上扣4分 机械周围排水不通畅的扣3分、积灰扣2分 机械产生的噪声超过《建筑施工场界噪声限值》扣3分 整机不清洁、漏油、漏水每发现一处扣2分 | 8 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引 用 标 准 名 录

1《施工升降机安全规程》GB10055

2《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497

3《塔式起重机安全规程》GB5144

4《施工升降机》GB/T10054

5《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46

6《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88

7《建筑基坑支护技术规程》JGJ120

8《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128

9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130

10《建筑施工现场环境和卫生标准》JGJ146

11《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160

12《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162

13《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166

14《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180

15《建筑施工塔式起重机安装、拆卸安全技术规程》JGJ196

16《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202

17《建筑施工升降机安装、拆卸安全技术规程》JGJ215

18《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231