工程钢筋检查记录表

| 公称直径 | 牌号 | 生产厂家编号 | 编号 | 取样长度（mm） | 表面质量 | 直径（内径d1公称尺寸） |  |  |  | 重理 |  |  |  | 钢筋外加工情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 实测（mm） | 偏差（mm） | 偏差均值（mm） | 结论 | 实测重量（kg） | 理论重量（kg） | 偏差（%） | 结论 |  |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 具体规格 □无 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、检查按GB1499.1-2008和GB1499.2-2007标准执行。 2、对于热轧光圆钢筋：（1）直径允许偏差对于6-12mm钢筋，+0.3mm；对于14-22mm钢筋，+0.4mm。 （2）重量允许偏差对于6-12mm钢筋，+7%；对于14-22mm钢筋，+5%； 3、对于热轧带肋钢筋：（1）直径允许偏差对于6（5.8）mm钢筋，+0.3mm；8(7.7) mm钢筋，+0.4mm；10(9.6) mm钢筋，+0.4mm；12(11.5) mm钢筋，+0.4mm；14(13.4) mm钢筋，+0.4mm；16(15.4) mm钢筋，+0.4mm；18(17.3 mm钢筋)，+0.4mm；20(19.3 mm钢筋)，+0.5mm；22(21.3) mm钢筋，+0.5mm；25(24.2) mm钢筋，+0.5mm；28(27.2) mm钢筋，+0.6mm；32(31.0) mm钢筋，+0.6mm；36(35.0) mm钢筋，+0.6mm；40(38.7) mm钢筋，+0.7mm；50(48.5) mm钢筋，+0.8mm； （2）重量偏差对于6-12mm钢筋，+7%；；对于14-20mm钢筋，+5%；对于22-50mm钢筋，+4%； 注：（）内表示内径d1公称尺寸。钢筋直径的测量应精确到0.1mm。钢筋取样长度不小于500mm，数量不少于5支，长度应逐支测量，应精确到1mm。测量试样总重量时，应精确到不大于总重量的1%。钢筋理论重量计算：0.00617×直径(mm)×直径(mm)×长度(m)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工方签字：                                                                  监理方签字

年   月   日	年   月   日